1、Analog

### 1.1Unsigned Integer

（1）General

发出请求:22 F1 88

ECU响应:62 F1 88 00 07 E4 84

固定值   对应的十进制：517252     16进制转10进制

解析值为517252

（2）Scaling

发出请求:22 02 03

ECU响应:62 02 03 8A

固定值   对应的十进制:138       16进制转10进制

解析: 138*0.75-48=55.5

所以解析值为55.5℃

### 1.2 Packed BCD

发出请求:22 F1 B2

ECU响应:62 F1 B2 20 20 07 08

固定值   BCD格式解析的值和读到的值相同（十进制的值）

解析值: 20200708

2、Digital

发出请求:22 A0 01

ECU响应:62 A0 01 60

固定值   0110 0000 二进制

解析：

Key insert switch= Flase

KLR(ACC) switch= True

KL15(ON) ignition switch=True

KL50 start switch= Flase

(除了Flase/True,还可以是on/off，yes/no，open/close，主要看用户定义的时候选的是哪个类型)

3、State Encoded

发出请求:22 98 0D

ECU响应:62 98 0D 00

固定值   00对应的是face

所以解析为 0x00:face

4、Text

发出请求:22 F1 90

ECU响应:62 F1 90 4C 5A 57 41 44 41 47 41 58 4C 47 32 31 34 31 31 33   （十六进制）

固定值    L  Z  W  A  D  A  G  A  X   L  G  2   1  4  1  1  3    （对应的ASCII值）

DID解析后：LZWADAGAXLG214113      16进制转ASCII码